# Verifone V200

# Общие исходные

Терминалы Verifone V200 работают под управлением "V/OS2" основанной на ядре ОС Linux version 3.14.43. Бизнес название V/OS2 - "ENGAGE"

Терминалы бывают двух видов: "обычный" он же "продуктовый" он же "боевой" - для работы на объекте и "тестовый" - терминал разработчика.

На экране тестового терминала периодически появляется баннер

Переделать тестовый в боевой или обратно может только производитель терминала.

Тестовый терминал не предназначен для работы в поле и отличается от боевого тем, что предоставляет дополнительные возможности для разработки и тестирования

Загрузка терминала после включения - довольно продолжительная до 2-3х минут.

При одновременном нажатии кнопок (1) (5) (9)

включенный терминал переходит в режим sysmode.

Если прошивка по какой-то причине не запускается, долго наблюдается черный экран и т.п. перед тем как начать паниковать - имеет смысл попробовать (1) (5) (9)

Терминал приходит c паролями по умолчанию, которые терминал требует сразу заменить.

Для терминалов используемых в разработке и тестировании следует (что бы не озадачивать тех, кто будет использовать терминал после вас) устанавливать пароли следующим образом:

| Пользователь | Пароль по умолчанию | Новый пароль |
| --- | --- | --- |
| supervisor | 166831 | 12345678 |
| maintenance | 166831 | 1234567 |
| level1 | 166831 | 1111111 |
| level2 | 166831 | 2222222 |

Фактически используется только пользователь "supervisor", так что остальных можно и не трогать.

Основная функция sysmode - загрузка терминального программного обеспечения.

В терминал ПО загружается в виде "бандлов" (bundle) - это специально подготовленный файл и подписанный файл, который может помимо самой исполняемой программы содержать дополнительные файлы.

Все что загружается в терминал это бандлы - в том числе и ОС, дополнительные пакеты и сама терминальная прошивка PetrolPlus.

Таким образом производится загрузка и/или обновление как системного так и пользовательского ПО независимо от типа (продуктовый или тестовый) терминала.

Процесс формирование и подписи бандла PetrolPlus встроен в общий механизм сборки прошивки.

Подключение

1 - питание

2 - serial - полноценный RS-232 подключается к разъему COM ПК, без проблем работает с переходниками USB-COM.
Форм фактор: "rj-11" он же "4p4c" - такой как используется в витом проводе между трубкой и аппаратом в традиционном телефоне.
Распиновка провода подключения

Может использоваться для подключения по Unipos ("Порт UNIPOS: 1"), для заливки прошивки, для снятия лога в том числе с продуктового терминала (см. ниже)

3 - microUSB: Может использоваться для Unipos ("Порт UNIPOS: 3"), для загрузки бандлов, для получения протокола работы терминального ПО (в том числе и продуктового терминала), так же есть режим enternet over usb (требует установки драйвера на ПК - не проверялся).

Для загрузки бандлов следует произвести настройки в sysmode:
[ Administration ] → [ Communications ] → [ USB Gadget Settings ] : USB Gadget <Serial>
и
[ Administration ] → [ Communications ] → [ MiniUSB ] : USB 2 <Device>

Для работы Unipos ПО PetrolPlus эти настройки не требуются.

Терминал подключенный через microUSB к ПК определяется как COM-порт (для windows 10 дополнительные драйвера не нужны)

Работа через это соединение по протоколу Unipos возможна только в режиме 8N1

4 - ethernet: sysmode позволяет производить обычные настройки сетевого интерфейса DHCP/Static IP и т.д.: [ Administration ] → [ Communications ] → [ Ethetnet ] → [ eth0 ]

5 - usb type A: используется для подключения сканера штрих-кодов и заливки бандлов с использованием USB-flash

Конструктив довольно неудачный: в разъем не влезают широкие и длинные разъемы сканеров и флешек.

6 - dial-up: разъем модема телефонных линий (не используется)

Инициализация терминала

В новый "из коробки" терминал поставщиком загружена некая версия ОС, которую следует обновить до актуальной версии.
Так же на терминал из коробки идет с предустановленным ПО несколько программ в том числе программа для настройки протоколирования.

Для корректной работы ПО PetrolPlus на терминал должны быть загружены:
ОС версии не ниже 4.7.16.1-1269:
...\Initialization\dl.adk-4.7.16.1-1269-vos2-engage_no_mac-prod.tgz

библиотека поддержки карт SLE4442/SLE552 (карты LNR):
...\Initialization\dl.libcrdsync-1.1.0-6-prod.tar

бандл выключающий "vhq_sys" (подробности см. "Работа с аккумулятором"):
...\Initialization\dl.agt-vos2-removal-prod.tgz

cама прошивка PetrolPlus - файл dl.petrolpl-prod.tgz

Недоделки

На 15.05.2022 терминальная прошивка PetrolPlus V200:

- не поддерживает работу с двумя SIM-картами. SIM-карту нужно нужно вставлять в разъем "SIM1"

Загрузка программы в терминал "прошивка терминала"

  - С помощью программы Mx800Downloader

Через сетевое подключение

Программу Mx800Downloader ( ...\Initialization\Mx800Downloader_2.6.3_Setup.exe ), нужно установить на ПК

Для прошивки терминале нужно войти в режим sysmode. Далее под пользователем supervisor выбрать вариант загрузки через сетевое подключение [Update]→[Netloader]→[eth0].
При этом терминал ожидая прошивку показывает свой ip адрес.

На ПК запустить программу “Mx800 Downloader” на закладке [Network] в поле “destination ip” указать адрес терминала. Выбрать файл-бандл прошивки и нажать [Send].

Узнать статус подключения и адрес терминала можно также в sysmode: [Diagnostics]→[Communications]→[Ethernet]→[eth0]

На терминал будет передана прошивка "Download" затем проверена подпись и после установки "Installing" либо появится сообщение "Finished" (- если терминалу не требуется перезагрузка), либо терминал перезагрузится (возможно неоднократно). Запустить пользовательскую прошивку после этого можно либо через кнопку "Run Aplication" либо перезагрузить терминал.

Используя последовательное соединение

Так же для залить прошивку можно через последовательное соединение (этот вариант вполне рабочий, но не рекомендуется, т.к. прошивка происходит значительно медленнее чем через Ethernet)

  - С использованием USB-flash или SD Card

Подготовить носитель: отформатировать под FAT32, скопировать нужные бандлы. Далее в sysmode: [Update]→[USB Memory] или →[SD Card] соответственно

Начиная с версии 4.7.16 ПО терминала позволяет выбирать для загрузки несколько бандлов, что удобно для серийной подготовки терминалов.